
	WYDZIAŁ  ETI  PG

Katedra Systemów Elektroniki Morskiej

Laboratorium Układów Elektronicznych

Nieliniowych

Temat nr 7

WIELKOSYGNAŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI   WZMACNIACZY
Opracował:
Witold Szkudliński

Gdańsk 2003




7.1. Wstęp

Ideałem każdego konstruktora układów elektronicznych jest wzmacniacz, którego jedynym parametrem, który trzeba brać pod uwagę dla przebiegów zmiennych w czasie jest jego wzmocnienie (ku[V/V] lub kp[W/W]). W praktyce konstruktor musi uwzględniać znacznie więcej parametrów i zjawisk, a jednym z nich jest ilościowo i jakościowo różne zachowanie realnego wzmacniacza
 dla względnie małych i dla wielkich  amplitud przebiegu wejściowego.

7.2. Wzmacniacz  jako bezinercyjny  czwórnik nieliniowy

[image: image50.wmf]i

u

0

u

)

(

i

u

f

Na początek spójrzmy na przedstawiony na rys.7.1 schemat jednotranzystorowego wzmacniacza zmiennych w czasie przebiegów napięciowych (sygnałów). 

Rys.7.1. Schemat ideowy wzmacniacza tranzystorowego RC
W układzie wzmacniacza rola rezystorów: RB1, RB2, RE jest czysto pomocnicza i polega na zapewnieniu odpowiedniej stałoprądowej polaryzacji  tranzystora. Z kolei rola kondensatorów Cs1, Cs2, CE polega na blokowaniu możliwości przepływu prądu stałego przez niektóre obwody sygnałowe.

[image: image51.wmf]k

i

K

R

L

R

)

(

0

t

u

i

R

be

u

i

u

b

i

Zasadniczo obecność w obwodzie kondensatorów, łącznie z kondensatorami modelu zastępczego tranzystora, podważa zasadność traktowania rozważanego układu jako bezinercyjny, czyli o właściwościach niezależnych od szybkości (częstotliwości) zmian sygnału. Istnieje jednak zawsze na osi  częstotliwości takie pasmo, w którym znajdują się sygnały dla których układ będzie prawie bezinercyjny. Częstotliwość dolna tego pasma jest różna od zera ze względu na obecność Cs1, Cs2, CE, zaś częstotliwość górna  zależy od kondensatorów ( dla b.w.cz. także od cewek) modelu zastępczego tranzystora. 
Przyjmiemy tu prosty przypadek, kiedy układ z rys.7.1 jest reprezentowany przez  model przedstawiony na rys.7.2.

Widoczne na rys. 7.2 prądy i napięcia tranzystora są to przyrosty liczone w odniesieniu do punktu pracy:


[image: image1.wmf])

(

)

(

2

1

be

k

k

KQ

K

be

b

b

BEQ

B

be

BEQ

BE

u

f

i

i

I

i

u

f

i

i

I

i

u

U

u

=

+

=

=

+

=

+

=




(7.1)

Jeżeli zapisane w (7.1) funkcje nie są liniowe, to również nie możemy oczekiwać, że liniowa będzie zależność pomiędzy napięciami: wejściowym ui i wyjściowym uo. Na razie wyobraźmy sobie, że ma ona kształt jak na rys. 7.3. Patrząc na rys. 7.3 widzimy, że wzmacniacz o założonej charakterystyce ma pewien (niestety stosunkowo niewielki) 

[image: image52.wmf]a

U

U

]

[

dBmV

0

U

]

[

dBmV

produktów

Amplitudy

in

IP

)

(

3

out

IP

)

(

3

u

a

)

(

1

0

w

U

)

2

(

2

1

0

w

w

-

U

IP

Punkt

)

(

1

0

w

U


Rys. 7.3. Charakterystyka przejściowa bezinercyjnego wzmacniacza nieliniowego

zakres zmian amplitudy ui(t),  w którym pracuje liniowo.  Dla większych amplitud

uo(t) na pewno nie powtarza dokładnie kształtu przebiegu wejściowego.

Rozpatrywane zagadnienie będziemy mogli rozważyć szczegółowo po rozkładzie nieliniowej charakterystyki przejściowej w szereg Taylora, który odzwierciedla nieliniowości w otoczeniu punktu pracy (ui =0, lub inaczej uBE=UBEQ, iK=IKQ).

Wspomniany szereg  ma następującą postać


[image: image2.wmf]23

123

().......

oiiii

ufukukuku

==×+×+×+




(7.2)

gdzie: 


[image: image3.wmf]23

102030

23

11

,   ,   ,   ... .

2!3!

iii

uuu

iii

dfdfdf

kkk

dududu

===

==×=×


W zapisie charakterystyki postaci (7.2) uwzględniono tylko pierwsze trzy składowe rozwinięcia, dodajmy jednak, że potrzeba uwzględnienia dalszych wyrazów szeregu nie jest już w praktyce taka częsta. 

Jeżeli dla wzmacniacza znamy współczynniki k1, k2, k3, to warunek quasiliniowej pracy tego układu możemy sformułować następująco


[image: image4.wmf](

)

...

,

)

(

,

)

(

max

)

(

max

3

3

2

2

1

t

u

k

t

u

k

t

u

k

i

i

i

×

×

>>

×




(7.3)

Dla dostateczne małego sygnału wzmacniacz będzie quasiliniowy i wtedy

uo(t)(k1. ui(t)





(7.4)

gdzie k1, to  podstawowy parametr wzmacniacza, czyli wzmocnienie [V/V].

Wzmacniacz z tranzystorem bipolarnym (rys.7.7)

Bardzo prosty model wzmacniacza z rys.7.1 (też z rys.7.7), to prądowe źródło sterowane napięciem ui i obciążone rezystorem RL. Dla takiego modelu, charakterystyka f(ui) z rys.7.3 przyjmuje następującą postać analityczną


[image: image5.wmf]()exp1

i

oiKQL

T

u

ufuIR

U

æö

æö

==×-

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø





(7.5)

Po rozłożeniu w szereg Taylora otrzymujemy


[image: image6.wmf]23

23

.....

26

KQLKQLKQL

oiii

TTT

IRIRIR

uuuu

UUU

×××

=×+×+×+




(7.6)

Stąd bezpośrednio mamy dla wzmacniacza z tranzystorem:


[image: image7.wmf]3

3

2

2

1

6

,

2

,

T

L

KQ

T

L

KQ

L

m

T

L

KQ

U

R

I

k

U

R

I

k

R

g

U

R

I

k

×

=

×

=

×

=

×

=




(7.7)

Wzmacniacz z parą różnicową tranzystorów (rys.7.8)

Przyrosty prądu tranzystora 
[image: image8.wmf]2

Q

 pary w przypadku potraktowania tranzystorów jako źródła sterowane (bez żadnych dodatków) wyrażają się wzorem


[image: image9.wmf]2

tgh

22

i

k

T

u

I

i

U

æö

=-×

ç÷

èø






(7.8)

Stąd otrzymujemy charakterystykę wzmacniacza z parą tranzystorów w postaci


[image: image10.wmf]tgh

22

i

L

o

T

u

IR

u

U

æö

×

=×

ç÷

èø





(7.9)

zaś po rozłożeniu w szereg postaci (7.2) otrzymujemy współczynniki:



[image: image11.wmf]3

3

2

1

48

,

0

,

4

T

L

T

L

U

R

I

k

k

U

R

I

k

×

-

=

=

×

=




(7.10)

Ze względu na symetrię struktury, zniekształcenia drugiego rzędu w takim układzie nie występują (
[image: image12.wmf])

0

2

=

k

.

7.3. Produkty nieliniowości w warunkach pracy wielkosygnałowej

Przy pomocy wyrażenia (7.2) możemy zbadać przenoszenie przez wzmacniacz standardowego pobudzenia testowego w postaci napięcia sinusoidalnego


[image: image13.wmf]t

U

t

u

i

i

w

cos

)

(

×

=






(7.11)

Po podstawieniu sinusoidy (7.11) do szeregu (7.2) otrzymujemy:


[image: image14.wmf]23

3

2

1

()()cos

24

oi

k

k

utUkUUt

w

=+×+××+


[image: image15.wmf]2

2

cos2

2

i

k

Ut

w

××+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image16.wmf]3

3

cos3.......

4

i

k

Ut

w

××+


(7.12)

Zgodnie z (7.4) bezinercyjny wzmacniacz liniowy przenosi przebieg wejściowy na wyjście bez zmiany kształtu, a jedynie ze zmianą amplitudy sygnału. Natomiast, jak to widać z (7.12), na wyjściu wzmacniacza nieliniowego pojawiają się dodatkowe składowe sinusoidalne o częstotliwościach wielokrotnych w stosunku do sinusoidy wejściowej. Na wyjściu pojawia się również składowa stała, co oznacza zależne od amplitudy pobudzenia przesunięcie punktu pracy. 

W warunkach wielkosygnałowych zachodzi  potrzeba wprowadzenia nowej definicji wzmocnienia wzmacniacza. 

Ponieważ na wyjściu mamy wiele składowych, sens ma określenie wzmocnienia dla składowej o tej samej częstotliwości  na wejściu i wyjściu, a zatem


[image: image17.wmf]2

3

1

()

().........

4

oi

Uk

kUkU

U

w

==+×+




(7.13)

Pobieżne spojrzenie na (7.13) może nam zasugerować, że wzmocnienie wzmacniacza rośnie ze wzrostem amplitudy sygnału na wejściu, jednak w praktyce współczynnik 
[image: image18.wmf]3

k

 jest na ogół ujemny i wzmocnienie prawie zawsze maleje. Ilustrację najczęściej występującego charakteru uzależnienia wzmocnienia od amplitudy mamy na rys.7.4


[image: image19.wmf]U

1

k

)

(

U

k

a

U

]

[

dB

u

a


Rys.7.4. Częsty charakter uzależnienia wzmocnienia od amplitudy sygnału

Dla małych amplitud sygnału spadek wzmocnienia może być w praktyce niezauważalny aż do poziomu 
[image: image20.wmf]a

U

, który określamy jako amplitudę dla której następuje kompresja wzmocnienia o 
[image: image21.wmf]]

[

dB

u

a

, przy czym


[image: image22.wmf]1

)

]

[

(

log

20

k

U

k

dB

u

a

a

-

=






(7.14)

Dodatkowe składniki harmoniczne w przebiegu wyjściowym ujmuje się rozważając względny poziom każdego takiego składnika z osobna :


[image: image23.wmf]2

2

1

(2)

......

()2

oi

oi

U

k

hU

Uk

w

w

=@×+

 oraz     
[image: image24.wmf]2

3

3

1

(3)

.....

4

oi

Uk

hU

Uk

w

=@×+


(7.15)

lub biorąc pod uwagę wszystkie składniki dodatkowe łącznie:


[image: image25.wmf]222

(2)(3)(4).....

oioioi

UUU

h

U

www

+++

=




(7.16)


Współczynniki 
[image: image26.wmf]2

h

 i 
[image: image27.wmf]3

h

 na ogół podaje się w [dB], natomiast współczynnik zawartości harmonicznych 
[image: image28.wmf]h

 można równie często zobaczyć w [dB] jak i w 
[image: image29.wmf][%]

; dodajmy jeszcze, że w literaturze można  h spotkać jako THD (Total Harmonic Distortion).

Dodatkowe informacje o nieliniowości wzmacniacza daje badanie sygnałem dwuskładnikowym :


[image: image30.wmf]t

U

t

U

t

u

i

2

2

1

1

cos

cos

)

(

w

w

×

+

×

=





(7.17)
również należącym do standardowych sygnałów testowych.

Po podstawieniu  (7.11) do (7.2) powstają składowe o częstotliwościach jak w wyrażeniu (7.6) oraz nie występujące tam składowe skrośne:


[image: image31.wmf]2121221212

22

3121231212

()....cos()cos()

33

cos(2)cos(2)......

44

o

utkUUtkUUt

kUUtkUUt

wwww

wwww

=+××++××-+

+××±+××±+



(7.18)

Spośród uwidocznionych składowych wyrażenia (7.18), te które zawierają współczynnik 
[image: image32.wmf]2

k

noszą nazwę składowych intermodulacyjnych drugiego rzędu; te natomiast, w których występuje 
[image: image33.wmf]3

k

nazywają się składowymi intermodulacyjnymi trzeciego rzędu. 

Odpowiednie współczynniki intermodulacyjne zdefiniowane są w następujący sposób:


[image: image34.wmf]12

2[]

1

12

3[]

1

()

20log

()

(2)

20log

()

o

dB

o

o

dB

o

U

IM

U

U

IM

U

ww

w

ww

w

±

=

-

=





(7.19)

[image: image53.wmf])

(

t

u

i

i

R

1

s

C

1

B

R

2

B

R

E

R

E

C

2

s

C

K

R

E

L

R

)

(

0

t

u


Rys.7.5. Definicja punktu przechwytu (IP)3
wzmacniacza

Zwróćmy uwagę, że jeżeli w sygnale testowym (7.17), częstotliwości są zbliżone 
[image: image35.wmf])

(

2

1

w

w

»

, to także częstotliwość 
[image: image36.wmf](

)

1

2

1

2

w

w

w

»

-

oraz 
[image: image37.wmf](

)

1

1

2

2

w

w

w

»

-

. Stwarza to groźne dla jakości odbioru problemy przy odbiorze sygnałów radiowych, ponieważ niektóre produkty (7.18) mogą z łatwością „zmieścić” się w stosunkowo wąskim paśmie filtru p.cz. nastrojonym na odbiór sygnału o częstotliwości 
[image: image38.wmf]1

w

. 

Poszukiwanie Punktu Przechwytu  IP (Intercept Point)

Standardowa procedura polega na podaniu na wejście układu sygnału (7.17) przy relacjach parametrów:


[image: image39.wmf]2

1

2

1

w

w

»

=

=

U

U

U







(7.20)

Zmieniając w szerokim zakresie amplitudę U począwszy od wartości z zakresu quasiliniowego aż do zakresu ograniczania (patrz rys.7.3), otrzymuje się dane do sporządzenia rysunku 7.5. 

Jak widzimy na rys.7.5, wykresy  zależności między odpowiednimi  amplitudami na wejściu i wyjściu wzmacniacza są sporządzane częściowo na podstawie danych z pomiarów, a częściowo drogą ekstrapolacji. 

W zilustrowanym na rys.7.5 przypadku, współrzędne punktu 
[image: image40.wmf](

)

3

IP

 otrzymujemy w dBmV. W katalogach produktów wielu firm tego rodzaju współrzędne (ze względów pomiarowych) są często podawane  w dBmV, ale w odniesieniu nie do amplitudy tylko do wartości skutecznej napięcia, lub jeszcze częściej w odniesieniu do mocy przebiegów w dBm, czyli dBmW.

7.4. Opis modeli symulacyjnych


Badania w laboratorium polegają na symulacji komputerowej pracy (małosygnałowej i wielkosygnałowej) najpierw wzmacniacza z jednym tranzystorem bipolarnym, a na​stępnie wzmacniacza  z parą różnicową tranzystorów.
[image: image41.png]Dynamic DC
Temperature=27

100uF
R2
10kOhms:

-ug( =U"sin(2"pi*fi't)
— Rg=500hms





Rys.7.6. Badanie punktu pracy tranzystora
 (UE7_1)

W ramach modelu z rys. 7.6 badamy punkt pracy (DC) tranzystora we wzmacniaczu, któ​ry następnie w ramach modelu z rys. 7.7 jest testowany sygnałem sinusoidalnym. W ra​mach symulacji obserwujemy liniowe (dla małej amplitudy sygnału) i nieliniowe zacho​wanie się wzmacniacza. Program badań układu z rys. 7.7 jest powtórzony dla wzmac​niacza z parą tranzystorów (rys. 7.8). Ten sam rodzaj badań, przeprowadzony kolejno dla dwóch różnych układów, pozwala na porównanie ich właściwości. 


Ostatnie dwa rysunki (rys. 7.9 i rys. 7.10) przedstawiają symulację pomiaru produktów nielinio​wości, które słu​żą do obliczania tzw. punktu przechwytu wzmacniacza (IP). Im większe wartości licz​bowe współrzędnych punktu IP, tym korzystniejsze właściwości wzmacniacza.

[image: image42.png]Transient Analysis

Wykres sygnatu v(OuD), (T (O
Wykres widma sygnafuv(Oull:  (F HARM@(Oul))
Wykres db widma sygnahu wOu):  (F,db(HARMG(OuD))

(
Wykres "wsp_zaw_harm(r(Ouf)f): (F, THDEF T((Ouh).f)

—
Cst
100uF

R2
@ 10kOhms'

ug(t)=U’sin(2*pi*fit)
g Rg=500hms
fi=10kHz
U=1mv



[image: image43.png]Cw7rys7 7.cir

5.000m,
2.500m|
0.000m|
-2.500m|
-5.000m!

0.000u 25.000u 50.000u 75.000u 100.000u

T(Secs)
5.000m
4000 - -
3,000~ -
2000+ -
1.000m|-
0.000m

i 2 : :
G.000K 20,000K 20.000K 60.000K 0.000K 00.000K
harm(y(Ou) (1)
F (H2)
60,000,

40.000

0.000

-40.000

0.000K 20,000K 20.000K 60.000K 0.000K 00.000K
db(harm(1DB(Ou))(1 dBu)
£00.000m,
600,000,
400,000,
200,000+

0.000m

G.000K 20,000K 20.000K 60.000K 0.000K 00.000K
THD(FFT((Out) 10K) (%)
F (H2)





Rys.7.7. Wzmacniacz jednotranzystorowy
; badanie za pomocą napięcia sinusoidalnego (UE7_2)
[image: image44.png]Transient Analysis Ez L 12voits

Wykres sygnatu v(OuD), (T (O
Wykres widma sygnafuv(Oull:  (F HARM@(Oul))
Wykres db widma sygnahu wOu):  (F,db(HARMG(OuD))
ykres "wsp_zaw_harr'(o(Outf): (F, THOEFTO(Ou)f)

— b
)

R4 %
10kOhms





[image: image45.png]24.000m,
12.000m|
0.000m|
-12.000m|
-24.000m!

24.000m,
18.000m|
12.000m|
6.000m|
0.000m

100000,

50.000

0.000

200.000m,
150.000m|
100.000m|
50.000m|
0.000m

Cwirys? B.cir

0,000 25,0000 50,0000 75,0000 00.000u
(O (V)
T(Secs)
G.000K 20,000K 20.000K 60.000K 0.000K 00.000K
harm(y(Ou) (1)
F (H2)
1 ; ; ;
0.000K 20,000K 20.000K 60.000K 0.000K 00.000K
db(harm(1DB(Ou))(1 dBu)
F (H2)
|100K.184,128061 r0
¥
G.000K 20,000K 20.000K 60.000K 0.000K 00.000K

THD(FFT((Out) 10K) (%)

F (Hz)




Rys.7.8. Wzmacniacz różnicowy
; badanie napięciem sinusoidalnym (UE7_3)

[image: image46.png]Transient Analysis

Wykres sygnatu v(OuD),

(Tu(0u)

Wykres wzgl. widma sygnau wOu): (F, HARM((OUY(1 )

Wykres db widrma synatu w(Oul: _(F,db(HARM(Oul/( mv)))

+

Vi @
sz

n(2*pi*f1t)
*sin(2*pirf2t)
00hms, Rg2=0

9
FI=10kHz, F2=11kHz

Out

Cs2
100u

RL
50

Objasnienie
Aby przejst do edyefi ini. DEFINE ., wystarczy g dwukiofnie Kiknge
(ewentualnie dodatkowo potem wybrat zakiacke "Text).

Zastepujac wiej lini liczbg w zbedie wielokrotnych nawasach
ocipowiednia warlosci3, powiedzmy rowng x (na pizykiad kolejro 5, 10,
15..), 2a U zostanie podstawione napiscie odpowiadajace x dBimV
(czyltu kolejno 5B, 10cEm, 15BmV..)





[image: image47.png]UE7_4.CR

0.000K 2000K 10.000K T2000K
harm(y(Outy(1 V)

100000,

75.000 .

50.000 -

25.000 -
0.000 Q

000K 2000K 10.000K T2.000K
db(harm((Ou/(1uv)) (1 dBuv)

25.000

0.000)- [

9K,37.298489

-25.000|-

50,000,

000K T0.000K T1.000K
dbtharm(r(OuY(1rv))(1 dBrrv)





Rys.7.9. Wzmacniacz jednotranzystorowy
; pomiar danych do obliczenia 
punktu przechwytu IP3 (UE7_4)
[image: image48.png]Transient Analysis Ez L 12v
Wylres sygnatu v{Oul) (T{0ut)
Wykres wegl. witma sygnatu v(Out): (F,HARMIy(Oub/(1mv))
Wykes db widma sygnaluwOull_(F db(HARMEOu/( )

100u
Out

+

Vi @
()

100u
n

Cs2

ug1(t)=U*sin(2*pi*F1*t)
ug2(t)=U*sin(2*pirf2't) = I — = =
Rg1=500hms, Rg2=0 Objasnienie
F1210kHz, 221 1kHz Aby przejsdo edyc fnil DEFINE .., wystarezyj3 chwukrotie kiknae
(ewentuainie codatiowo potem wybrac zakiacke Text).
Zastepejac wiej i liozbe w zbecinie wielokiotnych nawiasach
odpowiecinia wartoscis, powiedzmy rowna x (na preykiad kolejno 5 10,
15,..),2a U zostanie podstawions napiecie ogpowiadajace x dBmy
(czyits oiejno ScBim, 10cBr, 1508 ..)





[image: image49.png]46.000m,
30.000m|
15.000m|

-15.000m|
-30.000m|
-45.000m)!

24000m,
18.000m|
12000m|
G.000m
o.000m

TOOK 100K 200K SONK 400K
ham(y(Outy(mV)) ()

500K

000K

Fo)

700K

S000K

900K

T0.000K

T2000K

000K 200K
dbhomu(Quty(uV))(1dBul)

000K

T2000K

100K

000K

TL000K





Rys. 7.10. Wzmacniacz różnicowy
; pomiar danych do obliczenia punktu IP3 (UE7_5)

� EMBED Visio.Drawing.5  ���





o





� EMBED Visio.Drawing.5  ���


Rys.7.2. Prosty bezinercyjny model wzmacniacza z rys. 7.1





o





o





o





o





i ozostałe pola należy wypełnić podczas zajęć.ykonać w domu przewidziane ćwiczenia formatce������������������������������������� EMBED Visio.Drawing.5  ���





uo(t)





Uwaga. 


	Szczegółowy i aktualny zakres zadań do wykonania jest określony na dołączonej do ćwiczenia formatce sprawozdania. Tę formatkę należy wydru�ko�wać jednostronnie, następnie nanieść na nią przewidziane do wykonania w domu obliczenia, pro�jekty i szkice. 	


	Podczas zajęć należy wypełnić pozostałe pola, wykonać wykresy  itp. 





� EMBED Visio.Drawing.5  ���





uo(t)








� Będziemy w ramach ćwiczenia zajmowali się tylko wzmacniaczami, ale problem w podobny sposób dotyczy mieszaczy sygnałowych i modulatorów.





� Model BJTRF1: IS=0.89f, BF=105, IKF=200m, NF=1.01, ISE=54f, TF=23p, NE=1.55, VAF=45, BR=13, IKR=20m, NR=1.01, ISC=50f, NC=2.12, VAR=5, RE=0.7, RC=2.2, RB=10, CJC=0.74p, CJE=2.1p, VJC=0.60, TR=2n, VJE=0.60, MJC=0.51, MJE=0.36


� Patrz odnośnik 2 (poprzednia strona)


� Patrz wcześniejszy odnośnik 2


� Model BJTRF1 tranzystora opisano w odnośniku 2.


� Model BJTRF1 tranzystora opisano w odnośniku 2





-5-

_1226647893.unknown

_1226858847.unknown

_1226861730.unknown

_1226862989.unknown

_1226862999.unknown

_1226858898.unknown

_1226648113.unknown

_1226648341.unknown

_1226648401.unknown

_1226648423.unknown

_1226648353.unknown

_1226648321.unknown

_1226647992.unknown

_1226648047.unknown

_1226647930.unknown

_1127744291.unknown

_1127767772.vsd

_1128105872.unknown

_1128107444.unknown

_1128108489.unknown

_1128107174.unknown

_1127803265.unknown

_1127807764.unknown

_1128105388.unknown

_1127807035.vsd

_1127802796.unknown

_1127745118.unknown

_1127747530.unknown

_1127755117.unknown

_1127765105.vsd

_1127766375.vsd

_1127757542.vsd

_1127754682.unknown

_1127747421.unknown

_1127744403.unknown

_1127744550.unknown

_1127744311.unknown

_1127741597.unknown

_1127742785.unknown

_1127742851.unknown

_1127742663.unknown

_1127729409.unknown

_1127731344.unknown

_1127725912.unknown

